TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN CÁ NHÂN

LẬP TRÌNH IOT

MÔ PHỎNG HỆ THỐNG VƯỜN THÔNG MINH SỬ DỤNG ARDUINO TRÊN WOKWI.

HỌ TÊN SINH VIÊN

DTH225650 - Huỳnh Quốc Huy

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

0528 – Huỳnh Lý Thanh Nhàn

AN GIANG, THÁNG 9 NĂM 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH IOT

MÔ PHỎNG HỆ THỐNG VƯỜN THÔNG MINH SỬ DỤNG ARDUINO TRÊN WOKWI.

HỌ TÊN TÁC GIẢ

DTH225650 - Huỳnh Quốc Huy

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

0528 – Huỳnh Lý Thanh Nhàn

AN GIANG, THÁNG 9 NĂM 2025

.............................................................................................................

Giảng viên hướng dẫn

( Ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung nhận xét:

- Đồng ý hay Không đồng ý  cho sinh viên báo cáo TTCK; Nếu không đồng ý cần ghi rõ lý do.

- Kết quả được so với yêu cầu;

- Ý kiến khác (nếu có)

MỤC LỤC

Abstract	3

1.	GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	3

1.1.	Tính Cấp Thiết Của Đề Tài	3

1.2.	Tổng Quan Về Các Nghiên Cứu Liên Quan	4

1.3.	Đặt Vấn Đề Và Mục Tiêu Nghiên Cứu	4

1.3.1.	Đặt vấn đề	4

1.3.2.	Mục tiêu nghiên cứu	5

1.4.	LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	5

2.	ĐỀ XUẤT GIẢI P	5

2.1.	PHÂN TÍCH YÊU CẦU	5

2.1.1.	Thông tin các cảm biến, thiết bị	5

2.2.	THIẾT KẾ PHẦN CỨNG	5

2.2.1.	Sơ đồ khối tổng quát	5

2.2.2.	Sơ đồ mạch điện chi tiết	5

2.3.	THIẾT KẾ PHẦN MỀM	5

2.3.1.	Sơ đồ thuật toán	5

2.3.2.	Cấu trúc chương trình	5

3.	TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ	5

3.1.	TRIỂN KHAI PHẦN CỨNG TRÊN WOKWI	5

3.1.1.	Hướng dẫn lắp đặt và kết nối	5

3.1.2.	Giải thích kết quả	5

4.	KẾT LUẬN	5

4.1.	KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	6

4.2.	HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	6

5.	KẾT LUẬN	6

6.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	6

# Abstract

Đề tài này trình bày một nghiên cứu toàn diện về việc thiết kế và xây dựng một hệ thống vườn thông minh mô phỏng trên nền tảng Arduino, Raspberry Pi và Wokwi. Dự án được phát triển nhằm giải quyết các thách thức trong nông nghiệp truyền thống, đặc biệt là việc quản lý và tối ưu hóa tài nguyên nước, phân bón và năng lượng. Hệ thống tích hợp một loạt các cảm biến tiên tiến để thu thập dữ liệu môi trường theo thời gian thực, bao gồm cảm biến độ ẩm đất, cảm biến NPK (Nitơ, Phốt pho, Kali), cảm biến thời tiết đa chức năng BME280, và cảm biến mưa. Dữ liệu này được xử lý bởi bo mạch Arduino để tự động điều khiển các thiết bị ngoại vi như máy bơm tưới nước và đèn sưởi.

Một trong những điểm trọng tâm của dự án là việc mô phỏng thành công cảm biến NPK, một thiết bị có giao thức truyền thông phức tạp (Modbus-RTU qua RS485), trên môi trường Wokwi bằng cách sử dụng một chip tùy chỉnh. Điều này cho phép hệ thống không chỉ tưới nước dựa trên độ ẩm mà còn phân tích dinh dưỡng của đất, một chức năng cốt lõi của nông nghiệp chính xác (precision agriculture). Báo cáo này trình bày chi tiết về kiến trúc hệ thống, nguyên lý hoạt động của từng thành phần, sơ đồ mạch điện chi tiết, và mã nguồn C++ hoàn chỉnh. Cuối cùng, dự án được kiểm chứng thông qua các kịch bản mô phỏng, chứng minh tính hiệu quả và tiềm năng ứng dụng thực tiễn của một mô hình nông nghiệp thông minh dựa trên dữ liệu.

- GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

  - Tính Cấp Thiết Của Đề Tài

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và dân số thế giới ngày càng tăng, ngành nông nghiệp đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về hiệu suất và tính bền vững. Các phương pháp canh tác truyền thống thường dẫn đến lãng phí tài nguyên, đặc biệt là nước và phân bón, đồng thời khó kiểm soát các yếu tố môi trường một cách chính xác có thể ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động nông nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ IoT (Internet of Things) trong nông nghiệp đã trở thành một giải pháp đột phá, giúp tối ưu hóa tài nguyên, nâng cao năng suất và hướng đến một mô hình nông nghiệp bền vững.[1]

Các hệ thống IoT cho phép giám sát các thông số quan trọng của đất, cây trồng và môi trường theo thời gian thực thông qua mạng lưới cảm biến, từ đó đưa ra các quyết định canh tác dựa trên dữ liệu chính xác. [1]  Tại Việt Nam, một quốc gia có nền nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, việc ứng dụng IoT càng trở nên cấp thiết để đối phó với những tác động của hạn hán và lũ lụt.[2]  Dự án "Vườn thông minh" này không chỉ là một bài tập kỹ thuật mà còn là một mô hình thu nhỏ của nông nghiệp chính xác  (precision agriculture) và Nông nghiệp 4.0. Nó thể hiện một sự chuyển dịch tư duy từ canh tác truyền thống sang một cách tiếp cận khoa học, dựa trên dữ liệu, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. [3]

  - Tổng Quan Về Các Nghiên Cứu Liên Quan

Các nghiên cứu và dự án về nông nghiệp thông minh đã được triển khai rộng rãi trên thế giới và tại Việt Nam. Các mô hình nông nghiệp 4.0 hiện tại thường sử dụng cảm biến để thu thập dữ liệu về môi trường trồng trọt và tự động hóa các quá trình tưới tiêu, bón phân[4]. Một trong những ứng dụng phổ biến nhất là hệ thống tưới Smart IoT, bao gồm các thành phần chính như bộ điều khiển trung tâm, cảm biến độ ẩm đất và van điện từ, cho phép người dùng giám sát và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng di động. [5]

Nhiều dự án tự làm (DIY - Do It Yourself) sử dụng nền tảng Arduino cũng đã được giới thiệu, thường tập trung vào các chức năng cơ bản như tưới tự động dựa trên cảm biến độ ẩm đất và giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí bằng cảm biến DHT11/DHT22 [6].  Một số dự án khác sử dụng các bo mạch mạnh mẽ hơn như Raspberry Pi để tích hợp nhiều chức năng phức tạp hơn, bao gồm cả các hệ thống phun sương và điều khiển động cơ bước [7].

Tuy nhiên, phần lớn các dự án DIY chỉ dừng lại ở việc sử dụng các cảm biến đơn giản và xử lý các vấn đề cơ bản. Dự án này vượt ra khỏi giới hạn đó bằng cách tích hợp các cảm biến chuyên sâu hơn, mang lại khả năng phân tích chất lượng đất (với cảm biến NPK) và dự báo thời tiết cục bộ (với cảm biến BME280). Việc tích hợp các cảm biến phức tạp này, cùng với khả năng mô phỏng chúng trên môi trường Wokwi, là điểm khác biệt và tạo nên giá trị gia tăng đáng kể, biến một mô hình tưới tự động đơn thuần thành một hệ thống quản lý cây trồng toàn diện và thông minh hơn.

  - Đặt Vấn Đề Và Mục Tiêu Nghiên Cứu

    - Đặt vấn đề

Trong nông nghiệp thủ công, việc tưới nước và bón phân dựa trên kinh nghiệm và cảm tính, dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên, cây trồng thiếu hoặc thừa dinh dưỡng, và dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Việc kiểm tra và điều chỉnh các yếu tố này một cách thủ công tốn nhiều thời gian và công sức. Do đó, cần có một hệ thống tự động hóa để giám sát và điều khiển các yếu tố môi trường một cách chính xác, giúp cây trồng phát triển tốt nhất và tối ưu hóa chi phí vận hành..

    - Mục tiêu nghiên cứu

Để giải quyết vấn đề trên, dự án này được xây dựng nhằm một số mục tiêu. Trước hết, điều đầu tiên mà dự án hướng tới chính là thiết kế và xây dựng một mô hình mô phỏng hệ thống vườn thông minh hoàn chỉnh dựa trên bo mạch Arduino và được kiểm chứng hiệu quả trên nền tảng Wokwi.

Hơn thế, một khía cạnh không kém quan trọng mà dự án hướng tới chính là việc tích hợp và lập trình các cảm biến và ứng dụng sự đa dạng của chúng vào hệ thống một cách logic và chặt chẽ, bao gồm: cảm biến độ ẩm đất, cảm biến NPK, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí BME280 và cảm biến mưa. Thêm vào đó, dự án cũng cung cấp 1 sơ đồ mạch điện chi tiết và cơ chế hoạt động của hệ thống này.

Cuối cùng nhưng cũng quan trọng không kém đó là việc xây dựng mã nguồn C++ có khả năng thu thập dữ liệu, phân tích thông tin và điều khiển các thiết bị ngoại vi như máy bơm, van điện từ và đèn sưởi một cách tự động và hợp lý từ đó cung cấp một dự án có thể tham khảo và phát triển các hệ thống tương tự thậm chí phát triển hơn.

Từ đó dự án sẽ tạo ra một mô hình vườn thông minh có tính ứng dụng cao vào các lĩnh vực khác nhau. Cụ thể có thể áp dụng dự án vào các bài học trong môn Lập trình IoT tại các trường Đại học hay dùng dự án sử dụng trong hoạt động nông nghiệp hay chăm sóc vườn trong thực tế.

  - Lĩnh Vực Và Phạm Vi Nghiên Cứu

    - Lĩnh vực nghiên cứu

Dự án là một ứng dụng thuộc lĩnh vực Lập trình IoT (Internet of Things). Cụ thể hơn đó là việc ứngdụng các loại cảm biến đa dạng từ độ ẩm đất, các chất đạm phân kali (NPK), nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí, mưa...và kết hợp các thiết bị này vào  một hệ thống chung thống nhất và hoạt động nhịp nhàng hợp lý với nhau qua việc viết mã nguồn vào bo mạch Arduino.

Lĩnh vực khác mà dự án liên quan đến là ứng dụng công nghệ vào Nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture). Điều này có nghĩa hệ thống vườn  thông minh sẽ được sử dụng nhằm năng cao hiệu suất làm vườn hay canh tác góp phần tối ưu hóa nguồn phân bón, nước và nhiều vấn đề khác giúp tiết kiệm chi phí lâu dài. Việc áp dụng hệ thống này vào nông nghiệp một phần giúp tự động hóa các tác vụ thủ công bằng các thiết bị công nghệ hiện đại thay vì cách canh tác truyền thống tốn công sức sử dụng tài nguyên không được đo lường hợp lý.

Trên đó là hai lĩnh vực chính mà dự án hướng đến. Ngoài ra việc thiết lập hệ thống điện hay xây dựng thiết lập các đường ống bơm nước, van nước tự động, vị trí đặt các cảm biến mưa, độ ẩm không khí cũng như các tính chất của cây trồng cũng liên quan mật thiết đến lĩnh vực điện tử, kiến trúc xây dựng và nông nghiệp.

    - Phạm vi nghiên cứu

Trong dự án này, hệ thống được xây dựng hoàn toàn trong  môi trường mô phỏng qua nền tảng học lập trình IoT – Wokwi. Và phạm vi sẽ nằm trong nền tảng này. Qua đó tính hiệu quả của mô hình sẽ được kiểm tra chắc chắn trước khi có thể áp dụng thật vào thực tế. Về phần mã nguồn và thiết bị, hệ thống sử dụng Arduino Uno làm bo mạch chủ bên cạnh đó là bo mạch Raspber Pi nên các lý thuyết và nguyên lý hoạt động sẽ xoay quanh các bo mạch này.

Chương trình chính sẽ được phát triển bằng ngôn ngữ C++ trên môi trường Arduino IDE tích hợp trong Wokwi. Phạm vi tập trung vào mô phỏng trên nền tảng Wokwi, để kiểm tra tính hiệu quả của mô hình . Xa hơn nữa có thể áp dụng vào dự án thực trong thực tế.

Bên cạnh đó các thiết bị cảm biến (sensor) bao gồm cảm biến độ ẩm đất, cảm biến NPK, cảm biến mưa, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng... sẽ là các thành phần chính giúp hệ thống hoạt động, dự án cũng sẽ có phạm vi liên quan đến cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các thiết bị này. Dự án còn bao hàm lĩnh vực nông nghiệp về tính hiệu quả của công nghệ Iot khi ứng dụng vào canh tác và tối ưu hóa sản xuất.

- Đề Xuất Giải Pháp Và Phân Tích Hệ Thống

  - Đề Xuất Giải Pháp Tổng Thể

Để xây dựng một hệ thống vườn thông minh toàn diện, dự án đề xuất một kiến trúc hệ thống ba lớp, đảm bảo luồng dữ liệu và điều khiển được thực hiện một cách logic và hiệu quả.

Lớp Cảm biến (Sensing Layer): Đây là lớp thu thập dữ liệu đầu vào, bao gồm một mạng lưới các cảm biến được đặt tại các vị trí chiến lược trong vườn. Các cảm biến này liên tục đo lường các thông số môi trường quan trọng như độ ẩm đất, nồng độ dinh dưỡng (NPK), nhiệt độ, độ ẩm không khí, áp suất không khí và lượng mưa.

Lớp Xử lý (Processing Layer): Bo mạch Arduino hoặc Raspberry đóng vai trò là "bộ não" của hệ thống. Dữ liệu từ các cảm biến được gửi về Arduino. Tại đây, vi điều khiển sẽ xử lý, phân tích dữ liệu và so sánh với các ngưỡng đã được lập trình sẵn. Dựa trên logic điều khiển, Arduino sẽ đưa ra quyết định hành động.

Lớp Điều khiển (Actuation Layer): Lớp này bao gồm các thiết bị ngoại vi có chức năng thực thi các lệnh từ Arduino. Khi Arduino đưa ra quyết định chẳng hạn như khi cần tưới nước, thông báo lượng phân cần thiết,  hoặc cần bật đèn sưởi, các tín hiệu sẽ được gửi đến các module relay để kích hoạt các thiết bị tương ứng như máy bơm, van điện từ, màn hình LCD hoặc đèn.

  - Chi tiết các thiết bị và nguyên lý hoạt động

Dự án sử dụng các thiết bị và cảm biến sau đây, với nguyên lý hoạt động và dự toán chi phí chi tiết:

- So sánh Arduino và Raspberry Pi

Raspberry Pi là một máy tính đơn bo (single-board computer) với bộ vi xử lý, trong khi Arduino là một bo mạch vi điều khiển (microcontroller board). Sự khác biệt này quyết định vai trò của chúng trong dự án:[8]

  - Arduino: Phù hợp cho các giải pháp độc lập, tập trung vào giám sát và điều khiển thiết bị theo thời gian thực [8]. Nó có khả năng xử lý tín hiệu analog tốt hơn, rất lý tưởng để đọc dữ liệu từ các cảm biến [8]. Tuy nhiên, Arduino có tốc độ xử lý thấp hơn (khoảng 16 MHz), bộ nhớ hạn chế (2KB RAM) và cần module bổ sung để kết nối Wi-Fi.[8]

  - Raspberry Pi: Là lựa chọn tốt hơn cho các dự án phức tạp, hiệu suất cao, đòi hỏi xử lý lượng lớn dữ liệu, kết nối internet và sử dụng các ngôn ngữ lập trình nâng cao [8]. Với tốc độ xử lý lên đến 1.5 GHz và bộ nhớ 4GB, Raspberry Pi có thể dễ dàng tích hợp các chức năng như lưu trữ dữ liệu lên đám mây, phân tích dữ liệu nâng cao hoặc xây dựng giao diện web/ứng dụng điều khiển [1].

Trong phạm vi mô phỏng Wokwi và sử dụng ngôn ngữ C++, Arduino vẫn là lựa chọn phổ biến và phù hợp nhất. Tuy nhiên, nếu triển khai trên phần cứng thực tế và mở rộng dự án với các tính năng IoT nâng cao, Raspberry Pi sẽ là bo mạch lý tưởng.

Bảng 1: Dự toán chi phí thiết bị

| Equipment cost estimate - Dự toán chi phí thiết bị |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Devices | Quantity | Estimated cost (VND) | Subtotal | Note |
| 1 | Bo mạch Arduino Uno R3 | 1 | 80.000 | 80.000 | Hoặc Arduino Mega |
| 2 | Cảm biến độ ẩm đất | 1 | 25.000 | 25.000 |  |
| 3 | Cảm biến NPK | 1 | 250.000 | 250.000 |  |
| 4 | Module thu phát RS485 | 1 | 30.000 | 30.000 | Dùng cho cảm biến NPK |
| 5 | Cảm biến thời tiết BME280 | 1 | 45.000 | 45.000 |  |
| 6 | Cảm biến mưa | 1 | 20.000 | 20.000 |  |
| 7 | Module Relay 4 kênh | 1 | 50.000 | 50.000 | Điều kiển máy bơm, đèn, van |
| 8 | Máy bơm mini 5V/12V | 1 | 40.000 | 40.000 |  |
| 9 | Đèn sưởi/ đèn LED | 1 | 15.000 | 15.000 |  |
| 10 | Các loại dây nối, điện trở | 1 | 25.000 | 25.000 |  |
| 11 | Chi phí phát sinh | 1 | 100.000 | 100.000 |  |
|  |  |  | Total: ~ | 680.000 |  |

    - Thông tin các cảm biến, thiết bị

      - Cảm biến độ ẩm đất (Soil Moisture Sensor)

Cảm biến độ ẩm đất hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi điện trở [9]. Khi được cắm vào đất, hai điện cực của cảm biến sẽ đo độ dẫn điện của đất. Lượng nước trong đất càng nhiều, độ dẫn điện càng cao và điện trở càng giảm. Ngược lại, đất khô sẽ có điện trở cao. Cảm biến cung cấp hai loại đầu ra:

    - Đầu ra số (D0): Cho tín hiệu Digital có giá trị logic 0 hoặc 1, thường được sử dụng để xác định trạng thái "khô" hay "ẩm" dựa trên một ngưỡng cố định.

    - Đầu ra tương tự (A0): Cho tín hiệu analog cung cấp giá trị điện áp liên tục, tỉ lệ thuận với độ ẩm của đất. Giá trị này được chuyển đổi thành một giá trị số từ 0 đến 1023 bởi bộ chuyển đổi tương tự-số (ADC) của Arduino.

Việc sử dụng đầu ra tương tự (A0) mang lại lợi thế đáng kể. Thay vì chỉ đơn thuần biết đất "khô" hay "ẩm", chúng ta có thể thu được một dải giá trị rộng hơn. Điều này cho phép thiết lập các ngưỡng tưới linh hoạt. Ví dụ tưới nhỏ giọt khi độ ẩm vừa giảm, và tưới mạnh hơn khi đất trở nên quá khô. Điều này giúp tối ưu hóa lượng nước tưới, tránh lãng phí và phòng ngừa tình trạng úng cây.

      - Cảm biến NPK

Cảm biến NPK là một thiết bị chuyên dụng để đo nồng độ các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng: Nitơ (N), Phốt pho (P) và Kali (K) [10]. Cảm biến này hoạt động dựa trên nguyên lý dẫn điện. Các ion dinh dưỡng trong dung dịch đất mang điện tích, do đó, nồng độ của chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ dẫn điện của đất. Cảm biến đo độ dẫn điện và từ đó suy ra nồng độ của từng loại ion NPK [11].

Một thách thức kỹ thuật quan trọng của cảm biến NPK là giao thức truyền thông. Cảm biến NPK sử dụng giao thức truyền thông nối tiếp công nghiệp RS485 (Modbus-RTU) [10]. Bo mạch Arduino không thể giao tiếp trực tiếp với RS485 vì thiếu phần cứng cần thiết; do đó, cần một mô-đun thu phát RS485 để chuyển đổi tín hiệu UART của Arduino sang tín hiệu RS485 và ngược lại [11]. Giao thức Modbus yêu cầu gửi các chuỗi byte lệnh phức tạp để yêu cầu dữ liệu [11].

Tuy nhiên, trong môi trường mô phỏng Wokwi, sự phức tạp này được đơn giản hóa bằng cách sử dụng một "chip tùy chỉnh" (custom chip) mô phỏng cảm biến NPK [12]. Thay vì phải xử lý giao thức Modbus phức tạp, chip tùy chỉnh này chỉ cần nhận các lệnh một byte duy nhất để trả về giá trị N, P hoặc K tương ứng [12]. Dù không tái hiện hoàn toàn giao thức thực tế, giải pháp này vẫn giúp người dùng nắm bắt được nguyên lý hoạt động cơ bản của cảm biến trong môi trường mô phỏng.

      - Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí BME280

BME280 là một cảm biến đa năng có khả năng đo nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí [13]. Nó sử dụng giao tiếp I2C, cho phép kết nối đơn giản với Arduino chỉ với hai dây tín hiệu (SDA và SCL) [14]. Cảm biến này hoạt động với điện áp thấp (thường là 3.3V) và có độ chính xác cao [15] [16].

Một điểm đáng lưu ý khi sử dụng BME280 là cảm biến có thể bị nóng lên khi hoạt động liên tục, làm sai lệch kết quả đo nhiệt độ. Để có được các giá trị chính xác, các nhà phát triển khuyến nghị sử dụng chế độ "Forced Mode" thay vì chế độ mặc định "Auto Mode" [14]. Dữ liệu áp suất không khí từ BME280 cũng có thể được sử dụng để ước tính độ cao, hoặc quan trọng hơn, để dự đoán xu hướng thời tiết cục bộ, cung cấp thêm thông tin quý giá cho việc quản lý vườn cây.

      - Cảm biến mưa (Rain Sensor)

Cảm biến mưa thường được sử dụng là loại điện trở, hoạt động dựa trên sự thay đổi điện trở khi nước đọng trên bề mặt cảm biến [17]. Lượng nước càng nhiều, điện trở càng giảm, và giá trị analog trả về càng thấp. Giá trị này được sử dụng để xác định có mưa hay không.

Trong hệ thống này, cảm biến mưa đóng vai trò là một biến điều kiện quan trọng có độ ưu tiên cao. Bất kể giá trị độ ẩm đất là bao nhiêu, nếu cảm biến mưa phát hiện trời đang mưa, hệ thống sẽ ngay lập tức ngắt lệnh tưới nước [18]. Cơ chế này không chỉ giúp tiết kiệm nước tối đa mà còn ngăn ngừa tình trạng tưới dư thừa, gây úng rễ và hại cây.

      - Các thiết bị ngoại vi khác

Ngoài các cảm biến chính hệ thống còn cần một số thiết bị khác để vận hành các chức năng của nó. Cụ thể chúng ta cần các máy bơm nước và van điện từ được sử dụng để bơm và phân phối vào hệ thống nước tưới cho cây. Thêm vào đó là hệ thống đèn sưởi/đèn chiếu sáng nhằm cung cấp ánh sáng và nhiệt độ cần thiết cho cây trong điều kiện thiếu sáng hoặc nhiệt độ thấp.

Ngoài ra hệ thống không thể thiếu các Module Relay các thiết bị này hoạt động như một công tắc điện tử, cho phép bo mạch chủ điều khiển bật/tắt các thiết bị có công suất lớn hơn như máy bơm và đèn [6]. Relay đóng vai trò cầu nối an toàn giữa mạch điều khiển công suất thấp của bo mạch và mạch công suất cao của các thiết bị.

- THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI

  - Mô Hình Và Sơ Đồ Hệ Thống

    - Sơ đồ khối tổng quan hệ thống

    - Sơ đồ mạch điện chi tiết trên Wokwi

Sơ đồ đấu nối trên nền tảng Wokwi được thiết kế để tối ưu hóa việc sử dụng các chân của bo mạch Arduino Uno:

Trong đó, cảm biến độ ẩm đất bao gồm chân tín hiệu tương tự (A0) được nối với chân $A0$ của Arduino. Tiếp đến cảm biến NPK  được tùy chỉnh dựa trên mô phỏng "custom chip" của Wokwi, chân RX của chip được nối với chân $17$ của Arduino, và chân TX (Transmit) được nối với chân $16$ dùng để truyền dữ liệu trong giao tiếp nối tiếp dùng giao thức UART đóng vai trò là bộ phát dữ liệu, gửi thông tin đến chân RX (Receive) của thiết bị khác. Chân TX sẽ gửi các bit dữ liệu dưới dạng tín hiệu điện, và dữ liệu này được chia thành các gói để truyền đi . Nguồn và GND của chip được nối với nguồn và GND của mạch.

Bên cạnh đó cảm biến BME280 đóng vai trò giao tiếp qua I2C. Chân SDA được nối với chân $A4$ của Arduino, và chân SCL được nối với chân $A5$. Nguồn và GND của cảm biến được nối với nguồn   $3.3V$ và GND của Arduino.

Chân tín hiệu tương tự (A0) của cảm biến mưa được nối với chân $A1$ của Arduino.  Đặc biệt, modules Relay: Các chân IN của mô-đun relay được nối với các chân digital của Arduino để điều khiển các thiết bị ngoại vi. Ví dụ, chân $IN1$ nối với $D2$ để điều khiển máy bơm, chân $IN2$ nối với $D3$ để điều khiển van, và chân $IN3$ nối với $D4$ để điều khiển đèn sưởi [6].

    - Sơ đồ bố trí vật lý khu vườn

Sơ đồ bố trí vật lý cho khu vườn phụ thuộc vào kích thước, diện tích khu vườn và các đặc điểm chi tiết cụ thể. Ở mức độ mô phỏng của dự án, chúng ta lấy kích thước hình chữ nhật làm mô phỏng vì nó tương đối phù hợp với nhiều kích thước vườn trong thực tế. Tùy vào các diện tích và kích thước khác nhau, chúng ta có thể tùy chỉnh sơ đồ bố trí vật lý mô hình theo từng trường hợp cụ thể.  Bố trí hợp lý giúp đảm bảo hiệu quả tưới tiêu và thu thập dữ liệu chính xác [18].

Trước khi bố trí các thiết bị cần khảo sát và đo đạc khu vườn. Việc đo đạc giúp ghi nhận kích thước, hình dạng khu vườn và ghi chú các vị trí quan trọng như nguồn nước, nguồn điện [19].

Một điều không kém quan trọng đó là lựa chọn cây trồng, việc xác định loại cây trồng, số lượng, khoảng cách và nhu cầu về nước, dinh dưỡng của chúng [19], [20]. Điều này không những giúp bố trí các thiết bị hợp lý mà còn giúp thu thập được thông tin dành cho thiết lập mã nguồn.

Sau khi thu thập đầy đủ dữ liệu, việc tiến hành bố trí hệ thống đường ống sẽ được bố trí một cách hợp lý. Đầu tiên các ống chính có chức năng dẫn nước từ máy bơm đến các khu vực trồng cây. Đường ống này thường được đi sát chân tường hoặc hàng rào để hệ thống gọn gàng hơn [20].  Các ống nhánh sẽ nối từ ống chính đến từng khu vực hoặc cây trồng. Tùy theo diện tích và bố cục, có thể sử dụng các đường ống khác nhau chẳng hạn mạch nhánh sẽ tiết kiệm chi phí vì chúng đơn giản và phù hợp với các vườn nhỏ.Hoặc mạch vòng, tuy tốn kém hơn nhưng chúng giúp cân bằng áp suấtn ướct rong toàn hệ thống tốt  nhất, đảm bảo lưu lượng nướcra  đều nhau ở mọi vị trí [19].

Ống nhánh: Nối từ ống chính đến từng khu vực hoặc từng cây trồng.

Tùy theo diện tích và bố cục, có thể sử dụng các mạng đường ống khác nhau như:

Mạch nhánh (mạng cụt): Đơn giản và tiết kiệm chi phí, phù hợp cho các vườn nhỏ.

Mạch vòng: Tốn kém hơn nhưng giúp cân bằng áp suất nước trong toàn hệ thống tốt nhất, đảm bảo lưu lượng nước ra đều nhau ở mọi vị trí.

Bố trí Cảm biến và Thiết bị:

Cảm biến độ ẩm và NPK: Nên đặt trực tiếp vào đất tại vị trí rễ cây để thu thập dữ liệu chính xác nhất về độ ẩm và dinh dưỡng.

Cảm biến mưa và thời tiết: Đặt ở vị trí thông thoáng, không bị che khuất để có thể đo lường chính xác lượng mưa và các thông số không khí (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất).

Máy bơm và Van điện từ: Đặt gần nguồn nước.

Đèn sưởi: Bố trí phù hợp để cung cấp ánh sáng và nhiệt độ cho cây trồng vào ban đêm hoặc những ngày lạnh.

  - Cơ chế

- KẾT LUẬN

  - KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

  - HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- KẾT LUẬN

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]	“Ứng Dụng IoT Trong Nông Nghiệp Việt Nam – Giải Pháp Công Nghệ Tối Ưu Hóa Sản Xuất - TRUNG HẢI AGRI.” Accessed: Sept. 06, 2025. [Online]. Available: https://th-agri.com.vn/ung-dung-iot-trong-nong-nghiep/

[2]	“CẢM BIẾN NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP 4.0- ATPro Corp.” Accessed: Sept. 12, 2025. [Online]. Available: https://atpro.com.vn/cam-bien-nong-nghiep-va-cac-mo-hinh-nong-nghiep-4-0/

[3]	“Ứng dụng IoT: Bước tiến lớn cho nền nông nghiệp.” Accessed: Sept. 06, 2025. [Online]. Available: https://nongnghiephuuco.vn/ung-dung-iot-buoc-tien-lon-cho-nen-nong-nghiep-4659.html

[4]	“Các cảm biến nông nghiệp, lợi ích của nông nghiệp thông minh.” Accessed: Sept. 06, 2025. [Online]. Available: https://epcb.vn/blogs/news/cac-cam-bien-nong-nghiep-loi-ich-cua-nong-nghiep-thong-minh

[5]	“Hệ thống IoT nông nghiệp.” Accessed: Sept. 06, 2025. [Online]. Available: https://duanviet.com.vn/cong-nghe/849/He-Thong-Iot-Nong-Nghiep.html

[6]	“KHKT Vư N Cây Thông Minh | PDF.” Accessed: Sept. 07, 2025. [Online]. Available: https://www.scribd.com/document/843154617/KHKT-V%C6%B0%E1%BB%9Dn-Cay-Thong-Minh-1-1

[7]	Kênh Công nghệ, Ứng dụng IoT thiết kế hệ thống Nông nghiệp thông minh, (2023). Accessed: Sept. 12, 2025. [Online Video]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=s6ICx54ggMc

[8]	“Arduino vs Raspberry PI: Key Differences & Comparison Table,” webbylab. Accessed: Sept. 12, 2025. [Online]. Available: https://webbylab.com/blog/arduino-vs-raspberry-pi-comparison/

[9]	“Cảm biến độ ẩm đất và những ứng dụng hay của nó | Cộng đồng Arduino Việt Nam.” Accessed: Sept. 12, 2025. [Online]. Available: http://arduino.vn/bai-viet/917-cam-bien-dat-va-nhung-ung-dung-hay-cua-no

[10]	AKP, “Arduino Soil NPK Sensor: Maximizing Plant Nutrition,” Instructables. Accessed: Sept. 12, 2025. [Online]. Available: https://www.instructables.com/Arduino-Soil-NPK-Sensor-Maximizing-Plant-Nutrition/

[11]	“Using an NPK Sensor with Arduino | Microcontroller Tutorials.” Accessed: Sept. 12, 2025. [Online]. Available: https://www.teachmemicro.com/using-an-npk-sensor-with-arduino/#google_vignette

[12]	“NPK_Custom_Chip_ESP32 - Wokwi ESP32, STM32, Arduino Simulator.” Accessed: Sept. 12, 2025. [Online]. Available: https://wokwi.com/projects/397650471566142465

[13]	“Giao tiếp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí BME280 với Arduino | ARDUINO KIT.” Accessed: Sept. 12, 2025. [Online]. Available: https://arduinokit.vn/giao-tiep-cam-bien-nhiet-do-do-am-ap-suat-khong-khi-bme280-voi-arduino/

[14]	“Guide for BME280 Sensor with Arduino (Pressure, Temperature, Humidity) | Random Nerd Tutorials.” Accessed: Sept. 12, 2025. [Online]. Available: https://randomnerdtutorials.com/bme280-sensor-arduino-pressure-temperature-humidity/

[15]	P. Kumar, “How To Use BME280 Pressure Sensor With Arduino,” Makerguides.com. Accessed: Sept. 12, 2025. [Online]. Available: https://www.makerguides.com/how-to-interface-bme280-pressure-sensor-with-arduino/

[16]	“SparkFun BME280 Breakout Hookup Guide - SparkFun Learn.” Accessed: Sept. 12, 2025. [Online]. Available: https://learn.sparkfun.com/tutorials/sparkfun-bme280-breakout-hookup-guide/all

[17]	“Rain Detection System Using Arduino | Arduino Project Hub.” Accessed: Sept. 12, 2025. [Online]. Available: https://projecthub.arduino.cc/webotricks/rain-detection-system-using-arduino-aafbf5

[18]	“Hệ thống tưới thông minh Smart IOT tiết kiệm tài nguyên hiệu quả | CÔNG TY TNHH KIEUFARM.” Accessed: Sept. 06, 2025. [Online]. Available: https://kieufarm.vn/he-thong-tuoi-thong-minh-smart-iot

[19]	“Thiết kế hệ thống tưới tự động |Tưới tự động | GARDEN.VN.” Accessed: Sept. 12, 2025. [Online]. Available: https://garden.vn/thiet-ke-he-thong-tuoi-tu-dong/

[20]	“Cách tự thiết kế hệ thống tưới tự động đơn giản cho người không chuyên.” Accessed: Sept. 12, 2025. [Online]. Available: https://tatagarden.vn/cach-thiet-ke-he-thong-tuoi-tu-dong-bang-tay-vo-cung-don-gian/