TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN CÁ NHÂN

LẬP TRÌNH IOT

HỌ TÊN SINH VIÊN

DTH225650 - Huỳnh Quốc Huy

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Ts. Huỳnh Lý Thanh Nhàn

AN GIANG, THÁNG 9 NĂM 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN CÁ NHÂN

LẬP TRÌNH IOT

HỌ TÊN TÁC GIẢ

DTH225650 - Huỳnh Quốc Huy

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

0528 – Huỳnh Lý Thanh Nhàn

AN GIANG, THÁNG 9 NĂM 2025

.............................................................................................................

Giảng viên hướng dẫn

( Ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung nhận xét:

- Đồng ý hay Không đồng ý  cho sinh viên báo cáo; Nếu không đồng ý cần ghi rõ lý do.

- Kết quả được so với yêu cầu;

- Ý kiến khác (nếu có)

MỤC LỤC

YÊU CẦU ĐỒ ÁN	3

1.	CHIẾN LƯỢC KẾT NỐI VÀ GIAO THỨC MQTT	3

1.1.	Tổng Quan về Kiến Trúc IoT và Vai Trò của MQTT	3

1.2.	Lựa chọn và thiết lập Broker MQTT	4

1.3.	Chiến lược Topic	5

1.4.	Cấu hình kết nối Wi-Fi cho các board ESP32 và tích hợp thư iện MQTT Client	5

2.	THIẾT KẾ TRIỂN KHAI CÁC BOARD ESP32	6

2.1.	Broker Hivemq, NodeJS Server và MongoDB	6

2.1.1.	Broker HiveMQ	6

2.1.2.	NodeJS Server	7

2.1.3.	MongoDB	8

2.2.	Board Cảm biến ánh sáng	9

2.3.	Board Cảm biến độ ẩm đất	9

2.4.	Board Cảm biến NPK	10

2.5.	Board Cảm biến độ pH	10

2.6.	Board Cảm biến khí hậu DH22	10

2.7.	Board Control MicroPython	10

3.	TỔNG KẾT	11

DANH SÁCH HÌNH

Hình 1: Sơ đồ mô hình hệ thống tổng quát	11

Hình 2:Sơ đồ bố trí vật lý khu vườn	14

# YÊU CẦU ĐỒ ÁN

Xây dựng các board ứng dụng các công nghệ Iot

- Board ESP32 kết nối Wifi

- Sử dụng đèn Led, Công tắc và điện trở

- Sử dụng Biến trở, màn hình LCD

- Cảm biến Digital Analog

- Ứng dụng PWM, WatchDog, Interupt

- Truyền dữ liệu SPI, I2C, Remote

- M2M

- MQTT

- Động cơ, Servo

- Viết chương trình bằng ngôn ngữ micropython

- CHIẾN LƯỢC KẾT NỐI VÀ GIAO THỨC MQTT

  - Tổng Quan về Kiến Trúc IoT và Vai Trò của MQTT

Kiến trúc IoT cơ bản của hệ thống được phân thành bốn tầng chính, đảm bảo thu thập, truyền tải, xử lý và trình bày dữ liệu. Đầu tiên tầng Thiết bị chứa các thiết bị vật lý thu thập dữ liệu từ môi trường và thực hiện các tác vụ điều khiển. Các Board ESP32 đóng vai trò là các thiết bị IoT chính trong tầng này, chịu trách nhiệm kết nối cảm biến (ánh sáng, độ ẩm, NPK, DHT22) và điều khiển các thiết bị chấp hành (LED, Servo). Tầng Mạng đảm bảo việc truyền dữ liệu từ thiết bị lên các tầng cao hơn. Trong đồ án này, sử dụng công nghệ Wi-Fi để thiết lập kết nối vật lý và giao thức MQTT cho việc truyền tải thông tin.Tầng Xử lý dữ liệu được lưu trữ, xử lý và phân tích. Broker HiveMQ nằm ở tầng này, đóng vai trò là điểm tập trung và định tuyến thông điệp từ các ESP32. NodeJS Server cũng nằm ở đây để xử lý logic, tương tác với cơ sở dữ liệu MongoDB và giao tiếp với Broker. Tầng Ứng dụng cung cấp giao diện người dùng (Dashboard) để người dùng giám sát dữ liệu và gửi lệnh điều khiển.

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức nhắn tin cực kỳ nhẹ, được thiết kế để kết nối các thiết bị từ xa với băng thông mạng hạn chế. Cơ chế Publish/Subscribe khác với mô hình Client-Server truyền thống, MQTT sử dụng mô hình Xuất bản/Đăng ký. Các thiết bị gửi dữ liệu được gọi là Publisher (Người xuất bản), và các thiết bị quan tâm đến dữ liệu đó là Subscriber (Người đăng ký). Một Broker (Người môi giới) đứng giữa để quản lý việc phân phối tin nhắn.

Vai trò cốt lõi của MQTT phù hợp lý tưởng với các thiết bị tài nguyên hạn chế như ESP32 nhờ vào header tin nhắn nhỏ (chỉ 2 byte) và yêu cầu băng thông thấp.Giao tiếp M2M (Machine-to-Machine) Communication diễn ra hiệu quả, cho phép các board ESP32 giao tiếp với nhau như Board DHT22 gửi dữ liệu và Board Control nhận lệnh với độ trễ thấp. Cung cấp tính năng QoS (Quality of Service) với ba cấp độ là QoS 0 (At most once) tin nhắn được gửi một lần, không có xác nhận, phù hợp cho dữ liệu không quan trọng. QoS 1 (At least once) tin nhắn được đảm bảo gửi ít nhất một lần (có thể lặp lại), yêu cầu xác nhận. QoS 2 (Exactly once): Tin nhắn được đảm bảo gửi chính xác một lần, phù hợp cho dữ liệu quan trọng nhất (như lệnh điều khiển).

  - Lựa chọn và thiết lập Broker MQTT

Broker MQTT là hạt nhân của hệ thống. Nó quản lý tất cả các kết nối Client (Publisher và Subscriber), xác thực chúng, và sử dụng Topic để định tuyến tin nhắn đến đúng người đăng ký. Trong đồ án này, HiveMQ được chọn làm Broker MQTT vì có nhiều ưu điểm. Đầu tiên là khả năng xử lý lượng tin nhắn lớn và duy trì kết nối ổn định. Tiếp đến HiveMQ hỗ trợ WebSocket quan trọng cho việc kết nối NodeJS Server (Server-side scripting) với Broker, cho phép thu thập dữ liệu và tương tác với cơ sở dữ liệu MongoDB.Bên cạnh đó dịch vụ cung cấp cả phiên bản Cloud và Self-hosted, giúp việc triển khai nhanh chóng.

Hình 1: MQTT Diagram

Khởi tạo một instance HiveMQ sử dụng trực tiếp phiên bản public Broker. Các thông số để các Board ESP32 và NodeJS Server có thể kết nối. Địa chỉ IP là tên miền của Broker ( broker.hivemq.com). Cổng kết nối 1883 cho kết nối không mã hóa hoặc 8883 cho kết nối TLS/SSL.

  - Chiến lược Topic

Topic là một chuỗi ký tự phân cấp được sử dụng để lọc và định tuyến tin nhắn. Thiết kế Topic hợp lý đảm bảo khả năng mở rộng và quản lý hệ thống dễ dàng.

Cấu trúc Topic Áp dụng cấu trúc phân cấp, sử dụng dấu / làm ký tự phân tách cấp độ:ten_duan/loaithietbi /loaidulieu.Chẳng hạn trường hợp áp dụng dữ liệu cảm biến: smartgarden/sensor/light/ để gửi giá trị cảm biến ánh sáng.Lệnh điều khiển smartgarden /control/board1. Để phân loại Topic (Publish/Subscribe), Topic Publish gửi dữ liệu từ cảm biến các Board ESP32 đóng vai trò Publisher sẽ gửi dữ liệu cảm biến (payload) lên các Topic này chẳng hạn smartgarden /sensor/light, smartgarden /sensor/soil-moisture, smartgarden /sensor/temp-hum.Topic Subscribe đóng vai trò nhận lệnh điều khiển các Board chấp hành như Board 1 hoặc Board Control MicroPython đóng vai trò Subscriber để nhận lệnh. NodeJS Server cũng là Subscriber để nhận tất cả dữ liệu cảm biến. Chẳng hạn smartgarden /control/board1, smartgarden /control/servo.Sử dụng Wildcard các ký tự đại diện cho phép một Subscriber đăng ký nhiều Topic cùng lúc:Dấu + (Single-level Wildcard): Thay thế cho một cấp độ Topic.Ví dụ: smartgarden /sensor/+value sẽ đăng ký nhận dữ liệu từ light/value, soil-moisture/value, v.v., nhưng không nhận từ npk/raw/data. # (Multi-level Wildcard): Thay thế cho một hoặc nhiều cấp độ Topic.Chẳng hạn NodeJS Server sẽ đăng ký smartgarden /sensor/# để nhận TẤT CẢ dữ liệu từ mọi cảm biến trong dự án smartgarden /sensor/.

  - Cấu hình kết nối Wi-Fi cho các board ESP32 và tích hợp thư iện MQTT Client

Các Board ESP32 sử dụng khả năng Wi-Fi tích hợp để kết nối mạng. Sử dụng thư viện chuẩn WiFi.h trong Arduino IDE hoặc module network trong MicroPython.Đảm bảo logic tự động kết nối lại reconnection logic để duy trì kết nối mạng ổn định, là nền tảng cho việc giao tiếp MQTT. Tích hợp Thư viện MQTT giúp triển khai giao thức MQTT lên ESP32.Sử dụng thư viện PubSubClient (hoặc ESP32-MQTT-Client).Môi trường MicroPython sử dụng thư viện umqtt.simple.

Quy trình kết nối và Xử lý bắt đầu với việc khởi tạo Client qua thiết lập đối tượng MQTT Client và cung cấp thông tin Broker (Host/Port).Kết nối (client.connect()) thực hiện kết nối với một ClientID duy nhất cho mỗi Board . Thiết lập Last Will and Testament (LWT) một tin nhắn sẽ được Broker gửi tự động đến một Topic định trước nếu Board bị ngắt kết nối đột ngột, giúp hệ thống biết trạng thái hoạt động của thiết bị

Xử lý Gửi/Nhận qua cấu hình hàm Callback để Board lắng nghe và xử lý các lệnh điều khiển nhận được từ các Topic Subscribe.Thiết lập các hàm định kỳ để Board gửi dữ liệu cảm biến lên các Topic Publish

- THIẾT KẾ TRIỂN KHAI CÁC BOARD ESP32

  - Broker Hivemq, NodeJS Server và MongoDB

    - Broker HiveMQ

Broker HiveMQ đóng vai trò là trung tâm nhắn tin sử dụng giao thức MQTT, quản lý giao tiếp giữa tất cả các thiết bị ESP32 và NodeJS Server. Cấu hình HiveMQ để chấp nhận kết nối từ các Client (Board ESP32) qua Port MQTT tiêu chuẩn là1883 và kết nối từ NodeJS Server qua giao thức WebSocket là Port 8000 hoặc 8083. Hoạt động nhận dữ liệu dưới dạng JSON (Payload) từ các Board ESP32 thông qua các Topic Publish và định tuyến các Payload đó đến NodeJS Server đóng vai trò là Subscriber chính.

Hình 2: Các thông số kết nối Broker HiveMQ

Broker HiveMQ đóng vai trò là trung tâm phân phối thông điệp chính của hệ thống, sử dụng giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) qua cổng 1883.Chức năng là cầu nối trung gian giữa các thiết bị IoT (ESP32 Nodes) và các ứng dụng backend/frontend. Tất cả dữ liệu cảm biến (Publish) và lệnh điều khiển (Subscribe) đều đi qua Broker này. Ưu điểm của broker này là đảm bảo luồng dữ liệu hai chiều (Two-way communication) hiệu quả, giảm tải băng thông và giảm độ trễ (latency) so với việc các Node phải giao tiếp trực tiếp với Server HTTP. Việc sử dụng Broker public (broker.hivemq.com) giúp đơn giản hóa quá trình mô phỏng và triển khai mạng ban đầu.LWT (Last Will and Testament) Broker cũng tiếp nhận các thông điệp LWT được cấu hình trên các Node ESP32. Khi một Node bị ngắt kết nối đột ngột, Broker sẽ tự động Publish trạng thái OFFLINE, giúp NodeJS Server theo dõi và cập nhật trạng thái thiết bị một cách tin cậy.

    - NodeJS Server

NodeJS Server được xây dựng trên nền tảng Express, đóng vai trò là API Gateway và Data Handler chính. Chức năng chính của Server là đảm nhiệm logic ứng dụng và giao tiếp với cơ sở dữ liệu MongoDB.

Server duy trì kết nối liên tục với MQTT Broker (broker.hivemq.com) bằng thư viện MQTT Client. Server Subscribe đến tất cả các Topic chính (sử dụng Wildcard Topic như garden/sensor/#, garden/status/# và garden/control/#) để đảm bảo nhận được toàn bộ dữ liệu cảm biến và trạng thái thiết bị theo thời gian thực. Server cũng Publish lệnh điều khiển (garden/control/#) được gửi từ tầng ứng dụng (Website NextJS) xuống các Node ESP32.

Hình 3: Server NodeJS đang chạy Subcribe các topic

Khi nhận được một tin nhắn MQTT, Server sẽ phân tích cú pháp Payload JSON, thêm dấu thời gian (Timestamp) và các thông tin Metadata cần thiết. Server áp dụng logic nghiệp vụ quan trọng, ví dụ như tính toán pH đã bù nhiệt độ (compensated pH) và kiểm tra các ngưỡng cảnh báo. Dữ liệu sau xử lý được lưu trữ vào MongoDB.

Hình 4: NodeJS nhận các Payload được Publish từ các Board Sensors

NodeJS cung cấp các API đa dạng cho giao tiếp người dùng, cho phép ứng dụng Frontend thực hiện. Thứ nhất truy vấn REST qua việc cung cấp các Endpoint REST API chuyên biệt (ví dụ: /api/ph/latest, /api/light/statistics, /api/sensors/history/:type) để truy vấn dữ liệu lịch sử, dữ liệu mới nhất và các thống kê tổng quan (trung bình, min, max, tổng số bản ghi). Bên cạnh đó là truyền dữ liệu Real-time cung cấp Endpoint /api/realtime dưới dạng Web Socket hoặc Server-Sent Events (SSE) để đẩy dữ liệu cập nhật ngay lập tức từ luồng MQTT ra Frontend, phục vụ cho việc hiển thị Dashboard theo thời gian thực.Cuối cùng là việc gửi lệnh qua việc cung cấp Endpoint POST (ví dụ: /api/control/:device, /api/ph/dosing) để tiếp nhận lệnh điều khiển từ người dùng, ghi lại lịch sử lệnh trong MongoDB và Publish lệnh đó tới Broker.

    - MongoDB

MongoDB Atlas được sử dụng làm cơ sở dữ liệu NoSQL chính của hệ thống. Chức năng chính và ưu điểm của cơ sở dữ liệu MongoDB được chọn vì tính linh hoạt cao, phù hợp để lưu trữ dữ liệu chuỗi thời gian (time-series) dưới dạng các tài liệu JSON không có cấu trúc cố định (unstructured documents).

Hình 5: Cơ sở dữ liệu MongoDB Atlas

Điều này rất hiệu quả cho việc lưu trữ dữ liệu đa dạng và biến đổi từ nhiều loại cảm biến khác nhau (pH, NPK, Nhiệt độ/Độ ẩm, ánh sáng). Lựa chọn MongoDB cũng mang lại hiệu suất cao cho việc ghi dữ liệu liên tục (Data Logging). Dữ liệu cảm biến đã được xử lý từ NodeJS Server sẽ được lưu trữ dưới dạng các bản ghi (Documents) trong các Collections chuyên biệt. Các Collections này bao gồm các Collections dữ liệu thô như ph_readings, npk_readings, light_readings, temp_hum_readings, soil_moisture_readings. Collections quản lý hệ thống alert (lưu trữ tất cả các cảnh báo), device\_status trạng thái kết nối ONLINE/OFFLINE, control\_commands (lịch sử các lệnh điều khiển được gửi đi), và system_config (lưu trữ cấu hình hệ thống như ngưỡng điều khiển)..

  - Board Cảm biến ánh sáng

Board Mạch  Light Sensor Control, đóng vai trò là Node điều khiển ánh sáng và che chắn cốt lõi, sử dụng ngôn ngữ C++ để đảm bảo tốc độ phản ứng nhanh và chính xác.

    - Chức năng và Cấu hình Phần cứng

Node này được thiết kế để xử lý đầu vào và điều khiển đầu ra đa năng. Sử dụng Cảm biến Quang điện trở (LDR) kết nối với chân Analog GPIO 32 (LDR_SENSOR_PIN) để đo cường độ ánh sáng môi trường.

Hình 6: Board cảm biến ánh sáng ở điều kiện ánh sáng cao-vừa

Board này quản lý đồng thời ba loại Actuator chính. Thứ nhất Servo Mái che (Roof Servo). Sử dụng hai Servo (ROOF_SERVO_PIN1 GPIO 12 và ROOF_SERVO_PIN2 GPIO 13) để điều khiển góc mở/đóng của mái che. Việc sử dụng hai Servo cho phép đồng bộ hóa chuyển động hoặc kiểm soát hai phân đoạn mái che khác nhau. Kế tiếp là Đèn LED PWM tại GPIO 2 (LED_PWM_PIN) được dùng để điều chỉnh cường độ chiếu sáng bổ sung (đèn LED vườn) bằng phương pháp PWM (sử dụng hàm analogWrite), cho phép điều chỉnh độ sáng từ 0 đến 255. Bên cạnh đó là Relay Light tại GPIO 4 (RELAY_PIN) được sử dụng để điều khiển bật/tắt các thiết bị chiếu sáng công suất lớn hơn (Grow Light), đảm bảo an toàn về điện.

Hình 7: Board cảm biến ánh sáng và điều khiển ở điều kiện ánh sáng yếu

Sử dụng giao thức I2C (chân SDA 21, SCL 22) để kết nối với Màn hình LCD 1602 (0x27) để hiển thị dữ liệu cục bộ.

    - Cơ chế Hoạt động và Logic Tự động hóa

Board này hoạt động theo cơ chế hồi tiếp cục bộ (Edge Computing) dựa trên ngưỡng cường độ ánh sáng Analog (dải ADC 0−4095) được định nghĩa sẵn trong Firmware: LIGHT_MIN=800 và LIGHT_MAX=3500.

Trạng thái Ánh sáng Thấp (Tối) nếu cường độ ánh sáng <LIGHT_MIN (dưới 800), hệ thống sẽ kích hoạt đèn chiếu sáng nhân tạo: Relay ON (activateRelay), LED PWM đặt 255 (setLEDBrightness), và Servo Mái che Đóng (0 độ ) để tránh thất thoát nhiệt hoặc bị ẩm.

Trạng thái Ánh sáng Quá Mức (Quá Sáng) nếu cường độ ánh sáng >LIGHT_MAX (trên 3500), hệ thống sẽ ưu tiên ánh sáng tự nhiên và che chắn nếu cần: Relay và LED Tắt (0), và Servo Mái che Mở Tối Đa (180 độ ).

Trạng thái Ánh sáng Trung bình nếu ánh sáng nằm trong dải LIGHT_MIN đến LIGHT_MAX, hệ thống điều chỉnh đèn LED PWM theo tỷ lệ nghịch với cường độ ánh sáng đo được (sử dụng hàm map và constrain để giữ PWM dưới mức tối đa 150), đồng thời giữ Servo Mái che Đóng (0 độ ) hoặc ở vị trí an toàn.

    - Kết nối và Vận hành

Board này Publish dữ liệu cảm biến ánh sáng, trạng thái Relay và góc Servo lên Topic MQTT (garden/sensor/light_data) mỗi 5 giây. Nó cũng Subscribe Topic garden/control/light_commands để nhận lệnh điều khiển Mái che (control_roof_servo) hoặc LED (set_led_brightness) từ Website hoặc NodeJS. Việc sử dụng C++ và thư viện ESP32Servo.h giúp đảm bảo khả năng điều khiển PWM nhanh và chính xác.

  - Board Cảm biến khí hậu DH22

Sử dụng vi điều khiển: ESP32 kết nối các thiết bị ngoại vi cảm biến DHT22 nhiệt độ & độ ẩm.

Cảm biến thu thập dữ liệu đọc giá trị nhiệt độ và độ ẩm môi trường.Giao tiếp M2M  với board 5 cảm biến nhiệt độ độ ẩm  hoạt động như một Publisher gửi dữ liệu DHT22 lên Topic (smartgarden /sensor/board5). Dữ liệu này được gửi trực tiếp đến Board Control MicroPython đóng vai trò Subscriber, tạo thành một mô hình M2M hoàn chỉnh mà không cần sự can thiệp của Server. Dữ liệu gửi các giá trị lên Topic Publish

  - Board Control MicroPython

Sử dụng vi điều khiển ESP32 chạy Firmware MicroPython  kết nối chiết bị ngoại vi Servo, Button, LCD I2C.

Board điều khiển được lập trình MicroPython. Toàn bộ logic điều khiển của Board này được viết bằng MicroPython (thay vì Arduino C/C++), chứng minh khả năng triển khai IoT trên các môi trường lập trình khác nhau. M2M Subscriber đăng ký Topic của Board 5 (smartgarden/sensor/board5) để nhận dữ liệu Nhiệt độ/Độ ẩm

Dựa trên dữ liệu nhiệt độ/độ ẩm nhận được, Board sẽ kích hoạt Servo như mở cửa thông gió nếu nhiệt độ quá cao. Điều khiển thủ công sử dụng Button để gửi lệnh điều khiển khẩn cấp lên Server hoặc các Board khác qua MQTT.Dùng LCD để hiển thị trạng thái hệ thống và dữ liệu nhận được.

  - Board Cảm biến độ ẩm đất

Board Mạch Soil Moisture Control Board, là Node điều khiển hành động tưới nước cốt lõi, sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ để đảm bảo tốc độ phản ứng nhanh và độ tin cậy cao. Board này tập trung vào mô hình Edge Computing, cho phép phản ứng tự chủ với các thay đổi của đất mà không phụ thuộc vào Server.

    - Chức năng và Cấu hình Phần cứng

Thu thập dữ liệu độ ẩm đất từ cảm biến Analog (AO) kết nối với chân GPIO 34 SOIL_MOISTURE_PIN. Giá trị thô (Raw ADC) được đọc trong dải 0-4095. Cường độ đọc được cải thiện bằng cách lấy trung bình (Averaging) nhiều lần đọc liên tiếp để giảm nhiễu.Thiết bị Điều khiển: Trực tiếp điều khiển Servo Van nước (VALVE_SERVO_PIN, GPIO 12) để điều chỉnh lượng nước tưới. Servo được cấu hình với dải Pulse Width (500 \mu s - 2400 \mu s) để đảm bảo góc quay chính xác và ổn định.Hiển thị: Sử dụng LCD 1602 (I2C 0x27) để hiển thị trạng thái độ ẩm hiện tại (Moisture), ngưỡng Moisture Threshold và góc Servo đang hoạt động.Đầu vào Cấu hình: Chân GPIO 32 (POTENTIOMETER_PIN) được dùng để đọc giá trị Analog từ Biến trở, cho phép điều chỉnh ngưỡng độ ẩm mục tiêu ( Moisture Threshold) một cách thủ công.

Hình 8: Cảm biến độ ẩm đất ở điều kiện độ ẩm thấp

    - Cơ chế Hoạt động và Logic Tự động hóa

Cơ chế Đọc Độ ẩm khác với việc đọc Analog trực tiếp một lần, hàm readSoilMoisture thực hiện lấy mẫu 5 lần và tính giá trị trung bình để loại bỏ nhiễu điện. Giá trị Raw ADC sau đó được ánh xạ ngược (Inversion Mapping) từ 0−4095 sang 100%−0% độ ẩm, vì giá trị ADC thấp tương ứng với đất ướt (Moisture cao).

Logic Hồi tiếp Edge Computing: Board sử dụng logic hồi tiếp đa cấp if/else để điều chỉnh lượng nước tưới thông qua Servo Van nước (0  độ ,90 độ,180 độ ). Logic này được thực thi tại Node (checkAutomation) mỗi 2000ms (AUTOMATION_INTERVAL).Trạng thái Tối ưu (Ngừng tưới): Nếu Độ ẩm ≥60% (MOISTURE_OPTIMAL), Servo Van nước Đóng (0 độ), và LED Tắt.

Trạng thái Thấp (Tưới vừa) nếu 40%≤Độ ẩm<60% (MOISTURE_LOW), Servo Van nước Mở Vừa (90 độ), và LED sáng mờ (127).Trạng thái Nguy cấp (Tưới mạnh): Nếu Độ ẩm <30% (MOISTURE_CRITICAL), Servo Van nước Mở Mạnh (180 độ), và LED sáng tối đa (255).

Kiểm soát Hysteresi qua logic điều khiển tích hợp cơ chế Hysteresis (MOISTURE_HYSTERESIS) bằng cách chỉ thay đổi trạng thái Servo nếu độ ẩm thay đổi đáng kể so với lần đọc trước, tránh hiện tượng Servo bị dao động liên tục khi giá trị cảm biến nằm gần ngưỡng

    - Kết nối và Vận hành

Mã nguồn áp dụng các kỹ thuật khắc phục lỗi PWM trên ESP32 bằng cách sử dụng hàm Servo.attach với dải Pulse Width MIN/MAX tùy chỉnh (500 \mu s - 2400 \mu s) và gửi xung khởi tạo 90 độ trong 1 giây trong setup(). Điều này đảm bảo Servo hoạt động ổn định và chính xác.MQTT Publish: Board Publish dữ liệu JSON (moisture_value, _servo_angle, auto_mode) lên Topic garden/sensor/soil_moisture_data mỗi 5 giây và Publish trạng thái hệ thống lên garden/status/soil_board để NodeJS Server theo dõi.MQTT Subscribe: Board Subscribe Topic garden/control/soil\_commands để nhận lệnh điều khiển thủ công (bật/tắt bơm) hoặc thay đổi chế độ tự động (auto_mode)

  - Board Cảm biến NPK

Sử dụng vi điều khiển ESP32  được kết nối với các thiết bị ngoại vi là cảm biến NPK, Màn hình LCD I2C.

Hình 9: Board cảm biến NPK ở điều kiện hàm lượng  NPK đủ

    - Chức năng và Cấu hình Phần cứng

Board Mạch NPK Nutrient Control được thiết kế để giám sát và điều chỉnh hàm lượng dinh dưỡng đa lượng (Nitrogen, Phosphorus, Potassium) trong đất, sử dụng lập trình C++ (Arduino Framework).Thu thập dữ liệu dinh dưỡng từ cảm biến NPK qua ba chân Analog độc lập: N_PIN (GPIO 34), P_PIN (GPIO 35), và K_PIN (GPIO 32). Giá trị ADC thô (0-4095) được chuyển đổi sang nồng độ PPM (Parts Per Million) bằng cách sử dụng hệ số mở rộng PPM_SCALING_FACTOR = 50.0 và các hệ số hiệu chuẩn (n_calibration, p_calibration, k_calibration).Điều khiển ba Servo Motor riêng biệt cho ba loại dung dịch bổ sung: N_SERVO_PIN (GPIO 4), P_SERVO_PIN (GPIO 5), và K_SERVO_PIN (GPIO 12). Hiệu chỉnh và Chế độ một biến trở (POTENTIOMETER_PIN, GPIO 33) được sử dụng để cung cấp hệ số hiệu chuẩn (Calibration Factor) thủ công cho các cảm biến.Hiển thị màn hình LCD 1602 (I2C 0x27) hiển thị hàm lượng N:P:K hiện tại (PPM), trạng thái Auto/Manual và trạng thái bổ sung (DOSING ON/OFF).

    - Cơ chế Hoạt động và Logic Tự động hóa

Logic tự động hóa được thực thi tại Node (Edge Computing) theo chu kỳ AUTOMATION\_INTERVAL (15 giây) và áp dụng mô hình điều khiển 3 trạng thái (0 độ, 90 độ, 180 độ) cho từng Servo NPK độc lập.ngưỡngd điều khiển (Thresholds) Nitrogen (N): MIN = 20.0 ppm, MAX = 50.0 ppm.Phosphorus (P): MIN = 10.0 ppm, MAX = 30.0 ppm.Potassium (K): MIN = 30.0 ppm, MAX = 60.0 ppm.

Logic  Điều khiển NPK (checkAutomation) trạng thái Đóng (0 độ) nếu hàm lượng dinh dưỡng hiện tại (current_NPK)  NPK_MAX, Servo tương ứng Đóng 0 độ vì dinh dưỡng đã đủ hoặc dư thừa.Trạng thái Mở Mạnh 180 độ nếu hàm lượng NPK <= NPK_MIN, Servo tương ứng Mở Mạnh 180 độ để cấp dung dịch bổ sung tối đa.Trạng thái Mở Vừa 90 độ. Nếu hàm lượng nằm trong khoảng giữa (NPK_MIN < NPK < NPK_MAX), Servo tương ứng Mở Vừa 90 độ để cung cấp liều lượng trung bình.Khởi tạo Servo: Để đảm bảo Servo hoạt động ổn định trên ESP32, Firmware thiết lập dải Pulse Width tối ưu (780 mu s - 2250 mu s) và gửi xung 90 độ trong 1 giây trong hàm setup() cho cả ba Servo trước khi đặt về vị trí đóng 0 độ.

    - Kết nối và Vận hành

MQTT Publish: Board Publish dữ liệu JSON chi tiết về nồng độ N, P, K (current_nitrogen,current_phosphorus,current_potassium) và góc Servo hiện tại lên Topic garden/sensor/npk_data mỗi 5 giây. Trạng thái hoạt động được gửi lên garden/status/npk_board mỗi 10 giây.MQTT Subscribe: Board Subscribe Topic garden/control/npk_commands để nhận lệnh điều khiển Servo Nitrogen, Phosphorus hoặc Potassium riêng biệt (ví dụ: control_nitrogen_servo) hoặc lệnh calibrate_npk từ tầng Backend hoặc Frontend.Chế độ Manual cho phép điều khiển góc Servo thông qua Biến trở, thay thế cho logic tự động.

  - Board Cảm biến độ pH

Sử dụng vi điều khiển ESP32 được kết nối với các thiết bị ngoại vi là cảm biến pH, Biến trở, LCD I2C.

    - Chức năng và Cấu hình Phần cứng

    - Cơ chế Hoạt động và Logic Tự động hóa

    - Kết nối và Vận hành

Cảm biến này đóng vai trò đo lường qua việc đọc giá trị pH của đất. Hiệu chuẩn cục bộ: Sử dụng Biến trở để mô phỏng việc điều chỉnh giá trị hiệu chuẩn pH (được đọc qua Analog Input).Board gửi giá trị pH lên Topic Publish smartgarden /sensor/board4/. Hiển thị giá trị pH lên Màn hình LCD sử dụng giao thức I2C

- TỔNG KẾT